# Załącznik nr 1

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz montaż kompletnej zabudowy asenizacyjnej o pojemności 10 000 litrów, przeznaczonej do transportu i opróżniania nieczystości ciekłych, wraz z wyposażeniem, zabezpieczeniami oraz dokumentacją techniczną.

### 2. Wymagania techniczne zbiornika

Zbiornik musi spełniać następujące wymagania:

- Pojemność całkowita: 10 000 l

- Kształt: cylindryczny

- Materiał wykonania: stal węglowa S355

- Grubość płaszcza: 6 mm

- Grubość dennicy: 8 mm

- Ilość falochronów: 3

- Konstrukcja ożebrowana zewnętrznie

- Dennica tylna otwierana mechanicznie na bok, zamykana mechanicznie na śruby

- Malowanie zewnętrzne w kolorze RAL wskazanym przez Zamawiającego

- Wnętrze zbiornika zabezpieczone powłoką odporną na działanie agresywnych czynników chemicznych

### 3. Wyposażenie technologiczne

Zbiornik musi być wyposażony w:

- Zawór ssący umieszczony na dennicy tylnej z rurą wewnętrzną skierowaną ku górze

- Zawór ssąco–tłoczący z tzw. „gęsią szyją”

- Zawór spustowy ręczny

- Zawór klapowy sterowany pneumatycznie, zabezpieczający kompresor przed zalaniem w czasie jazdy

- Potrójny system zaworów odcinających zabezpieczających kompresor przed zalaniem

- Manowakuometr

- Zawór bezpieczeństwa

- Płynowskaz w postaci rury DN50 z zaworami odcinającymi oraz dolnym zaworem do czyszczenia szkła

- Odstojnik o pojemności minimum 50 litrów

- Przyłącza do węży o średnicy Ø 110 mm

- Oświetlenie ostrzegawcze tylne

### 4. Parametry pracy

- Ciśnienie robocze: < 0,05 MPa

- Maksymalne podciśnienie: < 0,09 MPa

### 5. Montaż i kompletacja

W zakres zamówienia wchodzi montaż zbiornika na ramie pośredniej oraz przygotowanie zabudowy do eksploatacji.

### 6. Dokumentacja

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia:

- Instrukcji obsługi

- Karty gwarancyjnej